УДК 681.518

Разработка программного обеспечения для автоматизированного проведения экспериментов по изучению механизмов генерации синглетного кислорода

Б. А. Климов

1 Новосибирский государственный университет

2 Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН, Новосибирск

Актуальность обусловлена необходимостью преодоления ограничений ручного проведения экспериментов по регистрации спектров ИК-люминесценции синглетного кислорода: длительное время сбора данных и невозможность измерений при быстром фоторазложении сенсибилизатора. Автоматизация требует создания системы синхронного управления приборами с обработкой данных в реальном времени.

Цель — разработка ПО для автоматизации измерений спектров ИК-люминесценции. Установка включает: лазер LS-2145-OPO (Lotis Tii) [1], монохроматор M266-IV (Solar Laser Systems) [2], осциллограф MSOX2024A (Keysight) и измеритель энергии QE25SP-S-MT-D0 (Gentec-EO) [3]. Излучение фокусируется на кювету. Основная гармоника отделяется призмой Пеллин-Брока. Энергия регистрируется и варьируется светофильтрами. ИК-люминесценция фокусируется на щель монохроматора и регистрируется детектором G12180-250А (Hamamatsu), сигнал поступает на осциллограф.

Необходимо создать модули управления OPO и монохроматором, разработать модуль автоматизированного сбора данных с осциллографа и измерителя энергии с обработкой методом интегрирования сигнала. Требуется реализовать алгоритм аппроксимации сигнала биэкспоненциальной моделью для расчета спектра, а также процедуру автоматической калибровки.

Ожидается создание ПО, повышающего скорость и воспроизводимость получения спектров. Ключевые особенности: автоматический сбор данных с обработкой, процедуры аппроксимации и автокалибровки. Апробация подтвердит практическую значимость ПО по критериям времени эксперимента, стандартного отклонения и удобства использования.

1. Официальный сайт Lotis Tii. URL: https://www.lotis-tii.com/ (даты обращения с 01.10.2025 по 06.02.2026).

2. Официальный сайт Solar Laser Systems. URL: https://solar-laser.com/ (дата обращения: 06.02.2026).

3. Официальный сайт Gentec-EO. URL: https://www.gentec-eo.com/ (даты обращения с 01.10.2025 по 06.02.2026).

Научный руководитель — канд. физ.-мат. наук, К. С. Ершов